شرکت گاز استان هرمزگان

گزارش معرفی نرم‌افزار

نرم‌افزار پیش‌بینی گرفتگی فیلتر گاز

Filter Clogging Prediction System  |  v2.1

توسعه‌دهنده: علی پیکار

نسخه: ۲.۱  |  اردیبهشت ۱۴۰۵

۱. مقدمه

فیلترهای گاز از اجزای حیاتی شبکه‌های انتقال و توزیع گاز هستند. گرفتگی تدریجی این فیلترها موجب افزایش افت فشار، کاهش راندمان عملیاتی و در موارد حاد، آسیب به تجهیزات پایین‌دست می‌شود. روش‌های سنتی نگهداری—که بر بازرسی دوره‌ای ثابت متکی‌اند—اغلب یا زود‌هنگام (هزینه‌بر) یا دیرهنگام (خطرآفرین) عمل می‌کنند.

نرم‌افزار پیش‌بینی گرفتگی فیلتر گاز با ترکیب مدل‌سازی فیزیکی (قانون دارسی) و یادگیری ماشین (XGBoost) این شکاف را پر می‌کند و امکان پایش هوشمند، پیش‌بینی زودهنگام و برنامه‌ریزی پیشگیرانه را فراهم می‌سازد.

۲. هدف

این نرم‌افزار به سه سؤال کلیدی در بهره‌برداری از فیلترهای گاز پاسخ می‌دهد:

●  فیلتر در چه وضعیتی است؟  (پایش لحظه‌ای نفوذپذیری و افت فشار)

●  چه زمانی به آستانه گرفتگی بحرانی می‌رسد؟  (پیش‌بینی با دو مدل مستقل)

●  چقدر عمر مفید باقی مانده است؟  (محاسبه RUL — Remaining Useful Life)

هدف نهایی جایگزینی رویکرد «تعویض زمان‌محور» با رویکرد «تعویض وضعیت‌محور» است که هم هزینه‌های نگهداری را کاهش می‌دهد و هم از توقف‌های اضطراری جلوگیری می‌کند.

۳. کاربردها

۳.۱  ورودی و داده‌های مورد نیاز

نرم‌افزار از خروجی یک دستگاه اندازه‌گیر افت فشار دیفرانسیل (DP Meter) نصب‌شده روی فیلتر گاز استفاده می‌کند. فایل اکسل کافی است شامل سه ستون باشد:

●  زمان (ثانیه)

●  دبی جریان (متر مکعب بر ساعت)

●  افت فشار (psi)

۳.۲  مراحل تحلیل خودکار

نرم‌افزار هفت مرحله را به‌صورت کاملاً خودکار اجرا می‌کند:

●  مرحله ۱ — بارگذاری و پالایش داده: شناسایی خودکار ستون‌ها، حذف داده‌های راه‌اندازی، علامت‌گذاری پرش‌های ناگهانی دبی.

●  مرحله ۲ — کنترل کیفیت: بررسی شکاف‌های زمانی، سطح نویز، و تولید نمودار میانگین متحرک.

●  مرحله ۳ — ردیابی نفوذپذیری دارسی: محاسبه K(t) در هر لحظه از قانون دارسی و برازش مدل کاهش نمایی.

●  مرحله ۴ — مدل‌سازی با XGBoost: آموزش مدل یادگیری ماشین با ۱۲ ویژگی مهندسی‌شده شامل تأخیرهای زمانی، میانگین‌های متحرک و نرخ تغییر افت فشار.

●  مرحله ۵ — تحلیل اهمیت ویژگی‌ها (SHAP): شناسایی پارامترهای عملیاتی مؤثر بر افت فشار.

●  مرحله ۶ — پیش‌بینی زمان گرفتگی: ترکیب مدل فیزیکی و مدل تجربی برای تخمین دقیق زمان رسیدن به آستانه هشدار.

●  مرحله ۷ — محاسبه RUL: تولید منحنی عمر مفید باقی‌مانده در هر لحظه از عمر فیلتر.

۳.۳  خروجی‌های نرم‌افزار

در پایان هر تحلیل، موارد زیر به‌صورت خودکار ذخیره می‌شوند:

●  ۸ نمودار تحلیلی به فرمت PNG (داده خام، کیفیت داده، نفوذپذیری، پیش‌بینی XGBoost، باقیمانده‌ها، SHAP، اهمیت ویژگی‌ها، پیش‌بینی گرفتگی و RUL)

●  گزارش متنی کامل (report.txt) با تمام شاخص‌های کمی

●  فایل CSV داده‌های پردازش‌شده برای تحلیل‌های بعدی

۴. دستاوردها

۴.۱  نتایج آزمون بر داده‌های واقعی

نرم‌افزار بر داده‌های ثبت‌شده توسط شرکت گاز هرمزگان (فایل Bringer.xlsx) آزمایش شد. این داده‌ها شامل ۱۱٬۵۱۹ نقطه اندازه‌گیری در یک بازه ۱۹۲ دقیقه‌ای است:

| مقدار | شاخص |
| --- | --- |
| ۱۹۲ دقیقه (۳.۲ ساعت) | مدت زمان کل آزمایش |
| ۲۱.۰۸ متر مکعب | حجم کل گاز تصفیه‌شده |
| ۱۵ psi | آستانه هشدار گرفتگی |
| ۸۹.۹ دقیقه | زمان واقعی رسیدن به آستانه |
| ۱۰۷.۲ دقیقه (خطا: ~۱۹٪) | پیش‌بینی مدل فیزیکی (دارسی) |
| ۹۷.۰ دقیقه (خطا: ~۸٪) | پیش‌بینی مدل تجربی (XGBoost) |
| ۶۲.۴۶ psi | حداکثر افت فشار ثبت‌شده |
| ۲.۷۹ × ۱۰⁻¹⁴ m² | نفوذپذیری اولیه فیلتر K₀ |
| ۵۰ دقیقه | ثابت زمانی تخریب (τ) |
| بالاتر از ۰.۹۵ | دقت مدل XGBoost (R² آزمون) |

۴.۲  ویژگی‌های کلیدی و برتری‌های فنی

✅  پیش‌بینی زودهنگام گرفتگی با دقت بالای ۸۰٪ — پیش از رسیدن به آستانه بحرانی

✅  دو مدل مستقل برای صحت‌سنجی متقابل: مدل فیزیکی (قانون دارسی) + مدل یادگیری ماشین (XGBoost)

✅  رابط گرافیکی کاربرپسند — بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی، با نمایش خودکار ۸ نمودار تحلیلی

✅  گزارش‌دهی کامل خودکار — ذخیره نتایج، نمودارها، و داده‌های پردازش‌شده در پوشه results

✅  تنظیم پارامترهای فیزیکی — مساحت و ضخامت فیلتر از طریق رابط گرافیکی قابل تنظیم است

✅  شناسایی ناهنجاری — پرش‌های ناگهانی دبی و داده‌های معیوب به‌صورت خودکار شناسایی می‌شوند

✅  قابلیت صادرات نمودارها — هر نمودار با یک کلیک به فایل PNG قابل ذخیره و به‌اشتراک‌گذاری است

۴.۳  ارزش عملیاتی برای شرکت گاز هرمزگان

کاهش توقف‌های اضطراری: با پیش‌بینی زمان تعویض فیلتر، بهره‌برداری می‌تواند به‌جای تعویض اضطراری، برنامه‌ریزی پیشگیرانه انجام دهد و از توقف‌های ناگهانی خط جلوگیری کند.

بهینه‌سازی چرخه تعمیر و نگهداری: به‌جای تعویض دوره‌ای ثابت، تعویض بر اساس وضعیت واقعی فیلتر انجام می‌شود. این رویکرد عمر مفید فیلتر را به حداکثر می‌رساند و از هزینه‌های تعویض زودهنگام جلوگیری می‌کند.

کاهش مصرف انرژی: کار کردن سیستم با فیلتر گرفته، افت فشار را افزایش می‌دهد و انرژی اضافی مصرف می‌کند. شناسایی به‌موقع گرفتگی این اتلاف انرژی را به حداقل می‌رساند.

مستندسازی دیجیتال: ذخیره کامل تاریخچه عملکرد هر فیلتر برای تحلیل‌های آتی، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و گزارش‌دهی به مدیریت.

۵. مشخصات فنی

فناوری‌های به‌کاررفته در توسعه این نرم‌افزار:

●  زبان برنامه‌نویسی: Python 3.x

●  مدل یادگیری ماشین: XGBoost با بهینه‌سازی ابرپارامتر (RandomizedSearchCV + TimeSeriesSplit)

●  تحلیل اهمیت ویژگی: SHAP (SHapley Additive exPlanations)

●  مدل فیزیکی: قانون دارسی + رگرسیون لگ-خطی برای کاهش نمایی نفوذپذیری

●  رابط گرافیکی: FreeSimpleGUI

●  کتابخانه‌های تحلیلی: pandas, numpy, scipy, scikit-learn, matplotlib

●  قابلیت اجرا به‌صورت فایل اجرایی مستقل (.exe) بدون نیاز به نصب Python

۶. نتیجه‌گیری

نرم‌افزار پیش‌بینی گرفتگی فیلتر گاز نشان داده است که می‌توان با تلفیق داده‌های حسگر ساده (افت فشار و دبی) و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، یک سیستم نگهداری پیشگویانه دقیق و کم‌هزینه ساخت.

نتایج آزمون بر داده‌های واقعی شرکت گاز هرمزگان تأیید می‌کند که مدل تجربی زمان گرفتگی را با خطای کمتر از ۸٪ پیش‌بینی کرده است—دقتی که برای برنامه‌ریزی عملیاتی کاملاً کافی است.

با توجه به سهولت استفاده (فایل Excel ورودی، رابط گرافیکی ساده)، قابلیت تنظیم پارامترها برای انواع فیلتر، و خروجی‌های کامل و مستند، این نرم‌افزار آماده بهره‌برداری عملیاتی در ایستگاه‌های تقلیل فشار و تصفیه گاز شرکت گاز استان هرمزگان است.

توسعه‌دهنده: علی پیکار  |  شرکت گاز استان هرمزگان  |  نسخه ۲.۱  |  اردیبهشت ۱۴۰۵